# Kalkulator 4 bitowy. Układ cyfrowy wyświetlający wynik sumy lub odejmowania dwóch liczb 4-bitowych na wyświetlaczu 7-segmentowym.

# 1. Sumator 4-bitowy

## 1.1 Półsumator

A – wejście: bit A
B – wejście: bit B
Y – wyjście: suma dwóch bitów AB
C – wyjście: bit przeniesienia

Tabela 1 Półsumator - tabela prawdy

| ### A | ### B | ### Y | ### C |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 0 |
| ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 0 |
| ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 1 |

Tabela 2 Tablica Karnaugh – Półsumator wyjście Y

| A | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| B |  |  |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Y=A∗B+A∗B=A⊕B

| A | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| B |  |  |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

Tabela 3 Tablica Karnaugh - Półsumator wyjście C

C=A∗B

Rys.1 Obwód zintegrowany – półsumator	Rys.2 Schemat - półsumator

## 1.2 Sumator pełny

A – wejście: bit A
B – wejście: bit B
Cin – wejście: bit przeniesienia
Y – wyjście: suma dwóch bitów AB
Cout – wyjście: bit przeniesienia

Tabela 4 Sumator pełny - tabela prawdy

| ### A | ### B | ### Cin | ### Y | ### Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 0 |
| ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 0 |
| ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 1 |
| ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 0 |
| ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 1 |
| ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 1 |
| ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Tabela 5 Sumator pełny wyjście Y - tablica Karnaugh

| A | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| B Cin |  |  |
| 00 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 |

Y=A∗B∗Cin+A∗B∗Cin+A∗B∗Cin+A∗B∗Cin=A⊕B⊕C

Tabela 6 Sumator pełny wyjście Cout - tablica Karnaugh

| A | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| B Cin |  |  |
| 00 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 |

Cout=B∗Cin+A∗Cin+A∗B=Cin∗A+B+A∗B

Rys.3 Sumator pełny – obwód zintegrowany	    Rys.4 Sumator pełny - schemat

## 1.3 Kompletny sumator 4 bitowy

Rys.5 Sumator 4-bitowy - schemat

Rys.6 Sumator 4-bitowy – obwód zintegrowany

# 2. Subtraktor 4-bitowy

## 2.1 Pół subtraktor

Tabela 7 Pół subtraktor – tabela prawdy

| ### A | ### B | ### Y | ### P |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 0 |
| ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 0 |

A – wejście: bit A
B – wejście: bit B
Y – wyjście: różnica dwóch bitów AB
P – wyjście: bit pożyczki

| A | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| B |  |  |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabela 7 Pół subtraktor wyjście Y – tablica Karnaugh

Y=A∗B+A∗B=A⊕B

| A | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| B |  |  |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabela 8 Pół subtraktor wyjście P - tablica Karnaugh

## P=A∗B

Rys.7 Półsubtraktor  – obwód zintegrowany		Rys.8 Półsubtraktor - schemat

## 2.2 Subtraktor pełny

Tabela 9 Subtraktor pełny - tabela prawdy

| ### A | ### B | ### Pin | ### Y | ### Pout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 1 |
| ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 1 |
| ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 0 |
| ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 0 |
| ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

A – wejście: bit A
B – wejście: bit B
Pin – wejście: bit pożyczki
Y – wyjście: różnica dwóch bitów AB
Pout – wyjście: bit pożyczki

Tabela 10 Sumator pełny wyjście Y - tablica Karnaugh

| A | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| B Pin |  |  |
| 00 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 |

Y=A∗B∗Cin+A∗B∗Pin+A∗B∗Pin+A∗B∗Pin=A⊕B⊕Pin

| A | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| B Pin |  |  |
| 00 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 |

Tabela 11 Subtraktor pełny wyjście Pin - tablica Karnaugh

Pin=A∗Pin+B∗Pin+A∗B=A∗B+Pin+B∗Pin

Rys.9 Subtraktor pełny  – obwód zintegrowany	 Rys.10 Subtraktor pełny – schemat

## 2.3 Kompletny subtraktor 4-bitowy

Rys.11 Sumator 4-bitowy - schemat

Rys.12 Sumator 4-bitowy - obwód zintegrowany

# 3. Multiplekser 5-bitowy

## 3.1 Multiplekser 1-bitowy

Tabela 12 Multiplekser 1-bitowy - tabela prawdy

| ### A | ### B | ### S | ### Y |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 0 |
| ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 0 |
| ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 1 |
| ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 0 |
| ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 1 |
| ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

A – wejście: bit A
B – wejście: bit B
S – wejście: bit sterujący
Y – wyjście: bit A lub bit B, w zależności od bitu sterującego

Tabela 13 Multiplekser 1-bitowy - tablica Karnaugh

| A | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| B S |  |  |
| 00 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 |

Y=A∗S+B∗S+A∗B=A∗S+B∗(A+S)

Rys.13 Multiplekser 1-bitowy - obwód zintegrowany	Rys.14 Multiplekser 1-bitowy - schemat

## 3.2 Kompletny multiplekser 5-bitowy

Rys.15 Multiplekser 5-bitowy - schemat

Rys.16 Multiplekser 5-bitowy - obwód zintegrowany

# 4. Algorytm Double-Dabble dla słowa 5 bitowego: zamiana z systemu binarnego na BCD

## 4.1 Algorytm Double-Dabble dla słowa 4 bitowego

| ### Liczba | ### A | ### B | ### C | ### D | ### Y0 | ### Y1 | ### Y2 | ### Y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 |
| ### 2 | ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 0 |
| ### 3 | ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 1 |
| ### 4 | ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 0 |
| ### 5 | ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 6 | ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 1 |
| ### 7 | ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 0 |
| ### 8 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 1 |
| ### 9 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 0 |
| ### 10 | ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 0 | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 11 | ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 12 | ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 13 | ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 14 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 15 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - |

A – wejście: bit A
B – wejście: bit B
C – wejście: bit C
D – wejście: bit D
Y0 – wyjście: bit 0 BCD
Y1 – wyjście: bit 1 BCD
Y2 – wyjście: bit 2 BCD
Y3 – wyjście: bit 3 BCD

Tabela 14 Double-Dabble 4-bitowy - tabela prawdy

Tabela 15 Algorytm Double-Dabble 4-bitowy wyjście Y0 - tablica Karnaugh

| A B | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C D |  |  |  |  |
| 00 | 0 | 0 | - | 1 |
| 01 | 0 | 1 | - | 1 |
| 11 | 0 | 1 | - | - |
| 10 | 0 | 1 | - | - |

Y0=A+B∗D+B∗C=A+B∗(C+D)

Tabela 16 Algorytm Double-Dabble 4-bitowy wyjście Y1 - tablica Karnaugh

| A B | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C D |  |  |  |  |
| 00 | 0 | 1 | - | 0 |
| 01 | 0 | 0 | - | 1 |
| 11 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | 0 | 0 | - | - |

Y1=B∗C∗D+A∗B+A∗D=B∗C∗D+A∗(B+D)

Tabela 17 Algorytm Double-Dabble 4-bitowy wyjście Y2 - tablica Karnaugh

| A B | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C D |  |  |  |  |
| 00 | 0 | 0 | - | 1 |
| 01 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | 1 | 1 | - | - |
| 10 | 1 | 0 | - | - |

Y2=A∗C∗D+C∗D+A∗B∗C

Tabela 18 Algorytm Double-Dabble 4-bitowy wyjście Y3 - tablica Karnaugh

| A B | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C D |  |  |  |  |
| 00 | 0 | 0 | - | 1 |
| 01 | 1 | 0 | - | 0 |
| 11 | 1 | 0 | - | - |
| 10 | 0 | 1 | - | - |

Y3=A∗C∗D+A∗B∗D+B∗C∗D=D∗A∗C+B∗C+A∗B∗D

Rys.17 Algorytm Double-Dabble 4-bitowy  - schemat

Rys.18 Algorytm Double-Dabble 4-bitowy - obwód zintegrowany

# 5. Kompletny projekt

Rys.19  Kalkulator 4-bitowy – schemat

## 5.1 Odejmowanie – testy

Rys.20 Kalkulator 4-bitowy - odejmowanie 15-8=7

Rys.21 Kalkulator 4-bitowy - odejmowanie 15-15=0

Rys.22 Kalkulator 4-bitowy - odejmowanie 11-7=4

## 5.2 Dodawanie – testy

Rys.23 Kalkulator 4-bitowy dodawanie 11+ 7=18

Rys.24 Kalkulator 4-bitowy dodawanie 15+15=30

Rys.25 Kalkulator 4-bitowy dodawanie 9+15=24